| G43C SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 240゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | 4mm Square Sealed Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 10Ω～2MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％（Standard） ±10％（Optional） |
| 定格電力 Power Rating | 0.25W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～＋125℃ |
| RoHS規範 | YES |

| GF04 SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 230゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | Ф4.8（mm） Sealed Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 100Ω～1MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％（Standard） ±10％（Optional） |
| 定格電力 Power Rating | 0.5W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～＋125℃ |
| RoHS規範 | YES |

| GF063 & GF063-K SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 250゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | 6.8mm Square Sealed Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 10Ω～2MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％（Standard） ±10％（Optional） |
| 定格電力 Power Rating | 0.5W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～+125℃ |
| RoHS規範 | YES |

| 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 250゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | 6.8mm Square Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 10Ω～2MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％（Standard） ±10％（Optional） |
| 定格電力 Power Rating | 0.5W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～+125℃ |
| RoHS規範 | YES |

- RG063 SERIES

| RJC06 SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 250゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | Ф6.2（mm） Sealed Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 10Ω～1MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％（Standard） ±10％（Optional） |
| 定格電力 Power Rating | 0.5W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～+125℃ |
| RoHS規範 | YES |

| RGP10 SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 200゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | 10mm Square Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 100Ω～1MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％ |
| 定格電力 Power Rating | 0.5W at 70℃ 0W at 100℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －40℃～+100℃ |
| RoHS規範 | YES |

| G12 SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 300゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | Ф12.6（mm） Sealed Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 10Ω～1MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％（Standard） ±10％（Optional） |
| 定格電力 Power Rating | 1W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～+125℃ |
| RoHS規範 | YES |

| GF12 SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 300゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | 12mm Square, Metal&Plastic Shaft Sealed Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 10Ω～1MΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±20％（Standard） ±10％（Optional） |
| 定格電力 Power Rating | 0.75W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～+125℃ |
| RoHS規範 | YES |

| RA12 SERIES 回轉數、回轉角度 Adjustment Travel | Single-Turn 300゜±10゜ |
| --- | --- |
| 形狀概要 Size & Construction | Ф12.5（mm） Sealed Through-Hole |
| 全電阻值範圍 Resistance Range | 10Ω～20kΩ |
| 電阻值容許範圍 Resistance Tolerance | ±10％ |
| 定格電力 Power Rating | 0.5W at 70℃ 0W at 125℃ |
| 使用溫度範圍 Operating Temp. Range | －55℃～+125℃ |
| RoHS規範 | YES |