常规阻容封装对照表

常规贴片阻容标准封装尺寸规格对照表

| 封装 | (L) 长度 公制(毫米) 英制(英寸) | (W) 宽度 公制(毫米) 英制(英寸) | (t) 端点 公制(毫米) 英制(英寸) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0201 | 0.60 ± 0.03 (0.024 ± 0.001) | 0.30 ± 0.03 (0.011 ± 0.001) | 0.15 ± 0.05 (0.006 ± 0.002) |
| 0402 (1005) | 1.00 ± 0.10 (0.040 ± 0.004) | 0.50 ± 0.10 (0.020 ± 0.004) | 0.25 ± 0.15 (0.010 ± 0.006) |
| 0603 (1608) | 1.60 ± 0.15 (0.063 ± 0.006) | 0.81 ± 0.15 (0.032 ± 0.006) | 0.35 ± 0.15 (0.014 ± 0.006) |
| 0805 (2012) | 2.01 ± 0.20 (0.079 ± 0.008) | 1.25 ± 0.20 (0.049 ± 0.008) | 0.50 ± 0.25 (0.020 ± 0.010) |
| 1206 (3216) | 3.20 ± 0.20 (0.126 ± 0.008) | 1.60 ± 0.20 (0.063 ± 0.008) | 0.50 ± 0.25 (0.020 ± 0.010) |
| 1210 (3225) | 3.20 ± 0.20 (0.126 ± 0.008) | 2.50 ± 0.20 (0.098 ± 0.008) | 0.50 ± 0.25 (0.020 ± 0.010) |
| 1812 (4532) | 4.50 ± 0.30 (0.177 ± 0.012) | 3.20 ± 0.20 (0.126 ± 0.008) | 0.61 ± 0.36 (0.024 ± 0.014) |
| 1825 (4564) | 4.50 ± 0.30 (0.177 ± 0.012) | 6.40 ± 0.40 (0.252 ± 0.016) | 0.61 ± 0.36 (0.024 ± 0.014) |
| 2225 (5764) | 5.72 ± 0.25 (0.225 ± 0.010) | 6.40 ± 0.40 (0.252 ± 0.016) | 0.64 ± 0.39 (0.025 ± 0.015) |

常规贴片电阻标准封装与额定功率对照表

| 英制(MIL) | 公制(MM) | 额定功率(W) at 70°C |
| --- | --- | --- |
| 0201 | 0603 | 1/20 W |
| 0402 | 1005 | 1/16 W |
| 0603 | 1608 | 1/10 W |
| 0805 | 2012 | 1/8 W |
| 1206 | 3216 | 1/4 W |
| 1210 | 3225 | 1/3 W |
| 1812 | 4832 | 1/2 W |
| 2010 | 5025 | 3/4 W |
| 2512 | 6432 | 1W |

常规钽电容标准封装尺寸规格对照表

| 壳号 | L | W | H | P | TW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(2012) | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 0.5±0.3 | 1.2±0.1 |
| A(3216) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.8±0.3 | 1.2±0.1 |
| B(3528) | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 0.8±0.3 | 2.2±0.1 |
| C(6032) | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 |
| D(7343) | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.8±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 |
| E(7343H) | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.0±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 |

常规电解电容标准封装尺寸规格对照表  (单位：mm)

| 容量/电压 | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1UF-4.7UF |  |  | 4*7 | 4*7 | 4*7 | 4*7/5*11 |  | 2.2UF |
| 10UF |  |  | 4*7 | 4*7/5*11 | 5*7/5*11 | 5*7/5*11 | 5*11 |  |
| 22UF |  |  | 4*7/5*11 | 4*7/5*11 | 5*7/5*11 | 5*11 | 6*11 |  |
| 33UF |  |  | 4*7/5*11 | 5*7/5*11 | 5*11 | 6*11 |  |  |
| 47UF |  | 4*7 | 4*7/5*7 | 5*7/5*11 | 5*11 | 6*11/6.3*7 | 6.3*12 | 10*14 |
| 100UF | 4*7 | 5*7/5*11 | 5*7/5*11 | 6*11/6.3*7 | 5*11/8*12 | 8*12 |  | 10*20 |
| 220UF | 6.3*7 | 5*11/6.3*7 | 6*11/6.3*7 | 6.3*12/8*12 | 8*12 | 10*16 | 10*20 |  |
| 330UF | 6.3*7 | 6*11 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | 10*16 |  |  |
| 470UF |  | 6.3*12/8*12 | 8*12 | 8*14 | 10*17 | 10*20 |  |  |
| 1000UF | 8*12 | 8*14/8*12 | 8*16/10*16 | 10*16 | 10*20 | 13*25 | 16*25 |  |
| 2200UF |  | 10*17 | 10*20 | 13*25 | 16*25 | 16*31 |  |  |
| 3300UF |  | 13*20 | 13*25 | 16*25 | 16*31 |  |  |  |
| 4700UF | 10*20 | 13*25 | 13*25 | 16*25 |  |  |  |  |

电阻电容常规包装形式

1、电解电容

| 规 格 | 4*7 | 5*11 | 6.3*7 | 8*12 | 22*30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 |
| 盒 装 （包） | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1000 |
| 编带包装（PCS） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

2、碳膜电阻

| 规 格 | 1/2W | 1/4W | 1/6W | 1/8W | 1/16W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 盒 装（PCS） | 200000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 编带包装（PCS） | 无 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

3、精密金属膜电阻

| 规 格 | 1/4W | 1/6W | 1/8W | 1/16W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 盒 装（PCS） | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 编带包装（PCS） | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

4金属氧化膜电阻

| 规 格 | 1W | 2W | 5W | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 1000 | 1000 | 1000 | — |
| 盒 装（PCS） | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| 编带包装（PCS） | 无 | 无 | 无 | — |

5、陶瓷电容

| 规 格 | 50V | 1KV | 2KV | 3KV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 盒 装（PCS） | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 编带包装（PCS） | 无 | 无 | 无 | 无 |

6、贴片电容

| 规 格 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | — |
| 编带包装（PCS） | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | — |

7、贴片电阻

| 规 格 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| 编带包装（PCS） | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |

8、钽电容

| 规 格 | S(2012) | A(3216) | B(3528) | C(6032) | D(7343) | E(7343H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小包装（PCS） | 2500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 400 |
| 编带包装（PCS） | 2500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 400 |

电阻标准阻值速查表

| 1R-10R | 10R-100R | 100R-1K | 1K-10K | 10K-100K | 100K-1M | 1M-10M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0R 1.1R 1.2R 1.3R 1.5R 1.6R 1.8R 2.0R 2.2R 2.4R 2.7R 3.0R 3.3R 3.6R 3.9R 4.3R 4.7R 5.1R 5.6R 6.2R 6.8R 7.5R 8.2R 9.1R. | 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91. | 100 110 120 130 150 160 180 200 220 240 270 300 330 360 390 430 470 510 560 620 680 750 820 910. | 1.0K 1.1K 1.2K 1.3K 1.5K 1.6K 1.8K 2.0K 2.2K 2.4K 2.7K 3.0K 3.3K 3.6K 3.9K 4.3K 4.7K 5.1K 5.6K 6.2K 6.8K 7.5K 8.2K 9.1K. | 10K 11K 12K 13K 15K 16K 18K 20K 22K 24K 27K 30K 33K 36K 39K 43K 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K. | 100K 110K 120K 130K 150K 160K 180K 200K 220K 240K 270K 300K 330K 360K 390K 430K 470K 510K 560K 620K 680K 750K 820K 910K. | 1.0M 1.1M 1.2M 1.3M 1.5M 1.6M 1.8M 2.0M 2.2M 2.4M 2.7M 3.0M 3.3M 3.6M 3.9M 4.3M 4.7M 5.1M 5.6M 6.2M 6.8M 7.5M 8.2M 9.1M. |